技术前沿输入输出设备互动活动卡片

一、互动活动设计背景

结合当前计算机硬件技术发展趋势，选取 2 类前沿输入设备、2 类前沿输出设备，设计 “前沿设备配对与场景匹配” 互动卡片。通过 “名称 - 功能 - 场景” 三阶配对，让学生不仅认识设备，更能理解其在实际生活中的应用价值，卡片信息兼顾专业性与通俗性，符合高中生认知水平。

二、互动活动卡片信息（共 16 张，4 组设备，每组含 “名称卡”“功能描述卡”“应用场景卡”“技术亮点卡” 各 1 张）

（一）前沿输入设备 1：眼动追踪仪

| 卡片类型 | 卡片内容（正面文字，搭配设备简笔画） |
| --- | --- |
| 名称卡 | 眼动追踪仪（前沿输入设备）（简笔画：佩戴式设备 + 眼部追踪光点示意图） |
| 功能描述卡 | 1. 通过摄像头捕捉眼球运动轨迹，将 “视线焦点” 转化为计算机可识别的操作指令；2. 无需手动操作，仅靠 “看哪里点哪里” 即可完成选择、点击、滚动等操作；3. 支持精准定位视线位置，误差可控制在 1° 以内。 |
| 应用场景卡 | 1. 残障人士辅助：肢体不便者通过眼神控制电脑打字、浏览网页；2. 游戏交互：玩射击游戏时，视线看向敌人即可自动瞄准；3. 科研实验：心理学研究中记录受试者阅读时的视线停留区域。 |
| 技术亮点卡 | 1. 采用红外摄像头 + AI 算法，即使佩戴眼镜也能精准追踪；2. 响应速度快（≤10ms），操作延迟低，接近手动点击体验；3. 支持多设备适配（电脑、VR 设备、智能座舱）。 |

（二）前沿输入设备 2：肌电手环

| 卡片类型 | 卡片内容（正面文字，搭配设备简笔画） |
| --- | --- |
| 名称卡 | 肌电手环（前沿输入设备）（简笔画：手腕佩戴的手环 + 手臂肌肉电流示意图） |
| 功能描述卡 | 1. 检测手臂肌肉收缩时产生的微弱电流（肌电信号），将 “肌肉动作” 转化为操作指令；2. 无需大幅度动作，仅靠 “握拳”“伸指”“手腕转动” 等细微动作即可控制设备；3. 可自定义动作对应指令（如 “双击手腕”= 打开音乐）。 |
| 应用场景卡 | 1. 运动健身：跑步时通过手腕细微动作切换运动音乐、查看心率数据；2. 智能穿戴：佩戴智能手表时，无需触屏，靠肌肉动作接听电话；3. 工业控制：工厂工人戴着手套操作机械臂时，通过手臂动作发送控制指令。 |
| 技术亮点卡 | 1. 体积小（重量≤30g）、续航长（单次充电可用 7 天），便携性强；2. 抗干扰能力强，可过滤运动时的汗液、震动干扰；3. 支持离线识别动作，无需联网即可使用。 |

（三）前沿输出设备 1：全息投影仪（桌面级）

| 卡片类型 | 卡片内容（正面文字，搭配设备简笔画） |
| --- | --- |
| 名称卡 | 桌面级全息投影仪（前沿输出设备）（简笔画：桌面设备 + 悬浮的 3D 图像示意图） |
| 功能描述卡 | 1. 将数字图像转化为三维立体的 “全息影像”，无需佩戴眼镜即可用肉眼看到悬浮的 3D 画面；2. 支持 360° 视角观看，从不同方向都能看到完整的立体效果；3. 可调整影像大小（10-50cm），适配桌面使用场景。 |
| 应用场景卡 | 1. 教育教学：生物课上展示 3D 人体器官模型，学生可绕着影像观察心脏结构；2. 产品设计：设计师查看 3D 产品模型，直观检查外观细节；3. 娱乐互动：观看全息演唱会片段，感受 “偶像在桌面表演” 的沉浸感。 |
| 技术亮点卡 | 1. 采用 “光场成像” 技术，影像分辨率高（1920×1080），细节清晰；2. 投射距离短（≤50cm），适合桌面摆放，无需大空间；3. 支持连接电脑、手机，直接播放 3D 视频或模型文件。 |

（四）前沿输出设备 2：柔性电子墨水屏

| 卡片类型 | 卡片内容（正面文字，搭配设备简笔画） |
| --- | --- |
| 名称卡 | 柔性电子墨水屏（前沿输出设备）（简笔画：可弯曲的屏幕 + 显示文字 / 图片示意图） |
| 功能描述卡 | 1. 像纸张一样可弯曲、折叠，同时能显示文字、图片等静态 / 动态内容；2. 仅在刷新画面时耗电，显示静态内容时零耗电，续航超 100 小时；3. 反射自然光显示，阳光下可视性强，不刺眼，接近纸质阅读体验。 |
| 应用场景卡 | 1. 电子阅读：做成可折叠的电子书阅读器，揣在口袋里随时阅读，弯曲时不损坏；2. 智能穿戴：作为智能手表的表盘，可贴合手腕弧度，佩戴更舒适；3. 户外显示：做成柔性广告牌，贴在弧形墙面，显示产品信息。 |
| 技术亮点卡 | 1. 采用 “柔性基板” 材料，可反复折叠（折叠次数超 10 万次），耐用性强；2. 屏幕厚度薄（≤0.1mm），重量轻（每平方米重 50g），便携性优；3. 支持黑白、彩色显示，适配不同内容需求。 |

三、互动活动流程建议（10 分钟）

- 分组分工：4 人一组，每组领取 1 套卡片（16 张），成员分工为 “设备识别员”“功能匹配员”“场景分析师”“技术总结员”；

- 三阶配对（7 分钟）：

  - 第一步：将 “名称卡” 与 “功能描述卡” 配对，确认设备 “是什么、能做什么”；

  - 第二步：结合功能，将 “应用场景卡” 与前两者配对，思考 “设备在哪些地方用”；

  - 第三步：补充 “技术亮点卡”，总结设备 “为什么先进”；

- 成果展示（3 分钟）：每组派代表展示 1 组设备的配对结果，如 “眼动追踪仪 + 靠眼神操作 + 残障人士辅助 + AI 精准追踪”，教师点评并补充设备最新应用（如眼动追踪在 VR 中的使用）。

四、卡片使用延伸

课后可让学生结合卡片中的设备，设计 “未来课堂中的输入输出设备”，如 “用肌电手环控制电子白板，用全息投影仪展示数学立体几何模型”，深化对前沿技术的理解与想象。